| ТРУБОПРОВОД ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ Расчет на прочность |  |  |
| --- | --- | --- |

#### Содержание

1 Исходные данные для расчета	4

1.1 Расчетные параметры	4

1.2 Физические свойства и допускаемые напряжения	9

2 Методика расчета	11

3 Результаты расчета	12

3.1 Этап I	12

3.2 Этап II	13

3.3 Этап III	14

3.4 Этап IV	15

4 Заключение	17

Литература	18

В настоящей работе проведен расчет на прочность трубопровода питательной воды.

Расчет проведен в соответствии с / 1 /.

Условные обозначения приняты в соответствии с / 1 /.

# Исходные данные для расчета

## Расчетные параметры

### Расчетные параметры приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Материал трубопровода | Сталь 20 |
| Количество участков | 2 |
| Коэффициент перегрузки | 1,4 |
| Коэффициент запаса по нагрузке пружинных опор | 1,3 |
| Изменение нагрузки на упругую опору, % | 35 |
| Количество циклов нагружения | 1600 |

### Расчетная схема трубопровода приведена на рисунке 1.1

Рисунок 1.1

### Исходные данные трубопровода приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование параметра | Значение по участкам |
| --- | --- |
| Рабочая температура, оС | 246 |
| Рабочее давление, МПа | 5.4 |
| Расчетное число циклов нагружения | 3000 |
| Радиус гиба, мм | 400 |
| Начальная эллиптичность поперечного сечения трубы с учетом коэффициента 1,8 , мм | 14,4 |
| Коэффициент прочности поперечного сварного стыка | 0,9 |
| Коэффициент прочности продольного сварного стыка | 1 |
| Участок 1-2 |  |
| Наружный диаметр трубы, мм | 108 |
| Толщина стенки трубы, мм | 10 |
| Допуск на утонение стенки, мм | 1 |
| Участок 2-3 |  |
| Наружный диаметр трубы, мм | 159 |
| Толщина стенки трубы, мм | 7 |
| Допуск на утонение стенки, мм | 0.35 |

### Исходные данные для определения распределенной нагрузки на трубопровод приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Участок 1 -2 |  |
| Погонная нагрузка от веса теплоизоляции, кН/м | 0,33 |
| Плотность материала трубы, т/м3 | 7,8 |
| Плотность продукта, т/м3 | 1,0 |
| Коэффициент перегрузки трубы | 1,1 |
| Коэффициент перегрузки теплоизоляции | 1,2 |
| Суммарная распределенная нагрузка, кН/м | 0,70 |
| Участок 2-3 |  |
| Погонная нагрузка от веса теплоизоляции, кН/м | 0,43 |
| Плотность материала трубы, т/м3 | 7,8 |
| Плотность продукта, т/м3 | 1,0 |
| Коэффициент перегрузки трубы | 1,1 |
| Коэффициент перегрузки теплоизоляции | 1,2 |
| Суммарная распределенная нагрузка, кН/м | 0,95 |

### Характеристики пружинных подвесок (сортамент по ОСТ 108.01-80) приве-дены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Номер подвески | Жесткость пружины, кН/м | Нагрузка, кН | Длина тяги, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| №6 | 74,86 | 3,565 | 3286 |
| №5 | 74,86 | 3,28 | 3202 |
| №2 | 114,30 | 4,75 | 1740 |

### Перемещения защемляющих опор приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Защемляющая опора | Перемещение, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |
| Точка 1 | 13,92 | -7,35 | -8,15 |
| Точка 3 | 3,09 | 0 | 3,6 |

## Физические свойства и допускаемые напряжения

### Значение допускаемого напряжения для материала трубопровода принято согласно / 1 /.

### Величина эквивалентного напряжения в трубах от действия внутреннего давления и весовых нагрузок должна удовлетворять условию:

### σeq≤1,1σ.

### Эквивалентные максимальные условные напряжения, вычисляемые на 
этапе III, должны удовлетворять условию:

12σymaxM≤σa.

### Физические свойства и допускаемые напряжения материала трубопровода приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент линейного расширения , 1/град. | 1,28∙10-5 |
| Модуль упругости для холодного состояния, МПа | 200000 |
| Модуль упругости для рабочего состояния, МПа | 185400 |
| Допускаемое напряжение для холодного состояния σ, МПа | 147,0 |
| Допускаемое напряжение для рабочего состояния σ, МПа | 132,64 |
| 1,1σ, МПа | 146 |
| Допускаемая амплитуда напряжений для прямолинейных участков трубопровода σa, МПа | 260 |
| Допускаемая амплитуда напряжений для криволинейных участков трубопровода σa, МПа | 410 |

# Методика расчета

2.1 Расчет трубопровода проведен по программе, составленной в соответствии с методикой  1 .

2.2 Полный расчет трубопровода складывается из четырех этапов.

### 2.2.1 Этап I учитывает внутреннее давление, весовую нагрузку и усилия промежуточных опор в рабочем состоянии. На этапе I проводится оценка статической прочности на совместное действие указанных нагружающих факторов.

### 2.2.2 Этап II учитывает внутреннее давление, весовую нагрузку, усилия промежуточных опор в рабочем состоянии, температурное расширение и «собственные» смещения защемленных концевых сечений. На этапе II проводится определение усилий воздействия трубопровода на оборудование.

### 2.2.3 Этап III учитывает внутреннее давление, температурное расширение, «собственные» смещения защемленных концевых сечений и усилия сопротивления промежуточных опор. На этапе III проводится оценка усталостной прочности и определение температурных перемещений при переходе трубопровода из холодного состояния в рабочее.

### 2.2.4 Этап IV учитывает весовую нагрузку и усилия промежуточных опор в холодном состоянии. На этапе IV проводится определение усилий воздействия трубопровода на оборудование.

# Результаты расчета

## Этап I

### Напряженное состояние трубопровода на этапе I приведено на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1

Максимальное напряжение в трубопроводе σmax= 61,9 МПа <1,1σ=146МПа.

Условие прочности трубопровода на этапе I выполнено.

3.1.2 Перемещения трубопровода в точках расположения опор приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Номер подвески | Х, мм | Y, мм | Z, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,67 | 1,37 | 0 |
| 2 | 1,77 | 1,42 | 0 |
| 3 | 0,59 | 1,42 | 0 |
| 4 | -0,20 | 1,42 | 0 |
| 5 | 0,06 | 1,33 | 0 |
| 6 | 0,01 | 0,21 | 0 |

## Этап II

### Нагрузки на оборудование и строительные конструкции на этапе II приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Защемляющая опора | Силы, кН |  |  | Моменты, кН∙м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Px | Py | Pz | Мx | Мy | Мz |
| Точка 1 | 0,28 | -0,06 | -1,42 | 0,63 | -0,60 | 0,27 |
| Точка 3 | -0,28 | 0,06 | -1,83 | 1,04 | 0,72 | 0,09 |

### Нагрузки на жесткие подвески на этапе II приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Номер опоры | Px, кН | Py, кН | Pz, кН |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | 0 | 0 | 3,627 |
| №3 | 0 | 0 | 4,120 |
| №4 | 0 | 0 | 1,255 |

### Перемещения трубопровода в точках расположения подвесок приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Номер подвески | Х, мм | Y, мм | Z, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,3 | 11,2 | 0 |
| 2 | 4,8 | 9,8 | -2,4 |
| 3 | -5,9 | 2,9 | 0 |
| 4 | -12,8 | -1,4 | 0 |
| 5 | -12,8 | -6,5 | -7,0 |
| 6 | 2,4 | -9,6 | -8,9 |

## Этап III

### Напряженное состояние трубопровода на этапе III приведено на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2

Эквивалентное максимальное условное напряжение в криволинейном участке:

12σmax= 302 МПа < σa= 410 МПа.

Эквивалентное максимальное условное напряжение в прямом участке:

12σmax= 29 МПа < σa= 260 МПа.

Условие прочности трубопровода на этапе III  выполнено.

### Перемещения трубопровода в точках расположения подвесок приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

| Номер подвески | Х, мм | Y, мм | Z, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,0 | 9,9 | 0 |
| 2 | 3,4 | 8,4 | -2,4 |
| 3 | -7,6 | 1,6 | 0 |
| 4 | -14,6 | -2,7 | 0 |
| 5 | -12,8 | -8,3 | -3,5 |
| 6 | 2,4 | -10,2 | -3,5 |

### Характеристики установленных пружинных подвесок (сортамент по 
ОСТ 108.01-80) приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| Номер подвески (рисунок 1.1) | Жесткость пружины, кН/м | Нагрузка (раб./хол.), кН | Допусти-мая нагрузка, кН | Длина тяги, мм | Струк-тура цепи | Затяжка/осадка, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | DELTA 1/2X | DELTA 1/2P |
| №6 | 74,86 | 3,57/3,23 | 5,24 | 3286 | 1*3 + 0*15 | 1*44. 0*88. | 1*48. 0*95. |
| №5 | 74,86 | 3,28 / 3,02 | 5,24 | 3202 | 1*3 + 0*15 | 1*40. 0*81. | 1*44. 0*88. |
| №2 | 114,30 | 4,75 / 4,47 | 8,00 | 1740 | 1*4 + 0*16 | 1*39. 0*78. | 1*42. 0*83. |

## Этап IV

### Нагрузки на оборудование и строительные конструкции на этапе IV приведены в таблице 3.7

Таблица 3.7

| Защемляющая опора | Силы, кН |  |  | Моменты, кН∙м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Px | Py | Pz | Мx | Мy | Мz |
| Точка 1 | -0,02 | 0,01 | -1,65 | 0,70 | -1,15 | -0,06 |
| Точка 3 | 0,01 | -0,01 | -2,56 | -0,19 | 1,98 | -0,05 |

### Нагрузки на опорные конструкции на этапе IV приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| Номер опоры | Px, кН | Py, кН | Pz, кН |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | 0 | 0 | 3,46 |
| №3 | 0 | 0 | 3,04 |
| №4 | 0 | 0 | 1,81 |

### Перемещения трубопровода в точках расположения подвесок приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| Номер подвески | Х, мм | Y, мм | Z, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,27 | 1,17 | 0 |
| 2 | 1,35 | 1,22 | -0,02 |
| 3 | 1,55 | 1,22 | 0 |
| 4 | 1,66 | 1,22 | 0 |
| 5 | 0,02 | 1,72 | -3,26 |
| 6 | -0,07 | 0,55 | -4,96 |

# Заключение

4.1 Расчет трубопровода питательной воды подтверждает прочность в соответствии с требованиями / 1 /.

# Литература

1 РД 10-249-98. Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды. Серия 10. Выпуск 6 / Колл. авт. - М.: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 2004.